PLAN DE INVERSIONES 2009

PROYECTO DE MEJORA DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO Y DRENAJE EN AVDA. CRUZ DEL CARMEN. CARMONA (SEVILLA)

PROMOTOR: AYUNTAMIENTO DE CARMONA

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Supuestos considerados en el proyecto de obra a efectos de la obligatoriedad de elaboración de E.S. y S. o E.B.S. y S. Según el R.D. 1627/1997 sobre DISPOSICIONES MINIMAS de Seguridad y de Salud en las obras de construcción.

BOE nº 256 de OCTUBRE de 1997

- Estimación del presupuesto de ejecución por contrata.

Presupuesto de Ejecución Material:	S/P	Euros

Gastos Generales 3,00 %:	    S/P 	Euros

Beneficio Industrial 3,00%:	S/P	Euros

Total:		S/P	Euros

Impuesto sobre el Valor Añadido 16,00 %:	S/P	Euros

Presupuesto de Ejecución por Contrata:	S/P	Euros

- Supuestos considerados a efectos del Art. 4. del R.D. 1627/1997.

  - El presupuesto de ejecución por contrata incluído en el proyecto es igual o superior a 450.759,08 euros			NO

  - La duración estimada de días laborables es superior a 30 días, empleándose en algún momento a más de 20 trabajadores simultáneamemte. 	NO

  - Volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo total de los trabajadores de la obra, es superior a 500. 	NO

  - Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas	NO

No habiendo contestado afirmativamente a ninguno de los supuestos anteriores, se adjunta al proyecto de obra, el correspondiente ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

Por el presente documento el encargante se compromete a facilitar a la Dirección Facultativa todos los datos de contratación de obras. En el supuesto de que en dicha contratación, el Presupuesto de Ejecución por Contrata, sea igual o superior a 450.759,08 euros, o se dé alguno de los requisitos exigidos por el Decreto 1627/1997 anteriormente mencionados, el encargante viene obligado -previo al comienzo de las obras- a encargar y visar el correspondiente Estudio de Seguridad y Salud redactado por el técnico competente y así mismo a exigir del contratista la elaboración del Plan de Seguridad y Salud adaptado al mismo.

INTRODUCCION

El Real Decreto 1627/1997 del 24 de Octubre establece las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, siempre en el marco de la Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.

DISPOSICIONES ESPECIFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD (Extracto de las mismas)

- EL PROMOTOR deberá designar: (Art. 3)

COORDINADOR, en materia de Seguridad y Salud durante la elaboración del proyecto de obra o ejecución. (Sólo en el caso de que sean varios los técnicos que intervengan en la elaboración del proyecto).

COORDINADOR, (antes del comienzo de las obras), en materia de Seguridad y Salud durante la ejecución de las obras (Sólo en el caso en que intervengan personal autónomo, subcontratas o varias contratas).

NOTA: La designación de los coordinadores no eximirá al promotor de sus responsabilidades.

- En el caso que el promotor contrate directamente a los trabajadores autónomos, este tendrá la consideración de contratista.(Art. 1.3).

- El PROMOTOR, antes del comienzo de las obras, deberá presentar ante la autoridad Laboral un AVISO PREVIO en el que conste:

Fecha

Dirección exacta de obra

Promotor (Nombre y dirección)

Tipo de obra

Proyectista (Nombre y dirección)

Coordinador del proyecto de obra (Nombre y dirección)

Coordinador de las obras (Nombre y dirección)

Fecha prevista comienzo de obras

Duración prevista de las obras

Número máximo estimado de trabajadores en obra

Número de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos en obra

Datos de identificación de contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos ya seleccionados.

Además del PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD elaborado por el contratista.

- EL CONTRATISTA elaborará un PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el Estudio Básico. En dicho PLAN de Seguridad y Salud podrán ser incluidas las propuestas de medidas alternativas de prevención que el CONTRATISTA proponga con la correspondiente justificación técnica, que no podrá implicar disminución de los niveles de protección previsto en el Estudio Básico. (Se incluirá valoración económica de la alternativa no inferior al importe total previsto).

- El PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD deberá ser aprobado, antes del inicio de las obras, por el COORDINADOR en materia de Seguridad y Salud DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS (véase Art. 7).

- En cada centro de trabajo existirá con fines de control y seguimiento del PLAN de Seguridad y Salud, un LIBRO DE INCIDENCIAS (permanentemente en obra); facilitado por el técnico que haya aprobado el PLAN de Seguridad y Salud.

Autor del estudio de seguridad y salud

| D. MIGUEL ANGEL GARCIA BUZA | INGENIERO TECNICO INDUSTRIAL |
| --- | --- |

Identificación de la obra

ALUMBRADO AVENIDA CRUZ DEL CARMEN

| - Propietario | AYUNTAMIENTO DE CARMONA |
| --- | --- |
| - Tipo y denominación | ALUMBRADO AV. CRUZ DEL CARMEN |
| - Emplazamiento | AVDA. RONDA NORTE |
| - Presupuesto de Ejecución Material | S/P |
| - Presupuesto de contrata | S/P |
| - Plazo de ejecución previsto (días) | 90 |
| - Nº máximo de operarios | 5 |

DESCRIPCION DE LAS DOTACIONES

Servicios higiénicos

Según R.D. 1627/97 anexo IV y R.D. 486/97 anexo VI.

Valores orientativos proporcionados por la normativa anteriormente vigente:

Vestuarios: 2 m² por trabajador

Lavabos: 1 cada 10 trabajadores o fracción

Ducha: 1 cada 10 trabajadores o fracción

Retretes: 1 cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción

Asistencia sanitaria

Según R.D. 486/97 se preverá material de primeros auxilios en número suficiente para el número de trabajadores y riesgos previstos.

Se indicará qué personal estará capacitado para prestar esta asistencia sanitaria. Se indicará el centro de asistencia más próximo.

Los botiquines contendrán como mínimo:

Agua destilada Analgésicos Jeringuillas, pinzas y guantes desechables

Antisépticos y desinfectantes autorizados Antiespasmódicos Termómetro

Vendas, gasas, apósitos y algodón Tijeras Torniquete

| Servicios higiénicos |  | Asistencia sanitaria |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 m² Vestuarios |  | Nivel de asistencia | Nombre y distancia |  |
| 1 Lavabos |  | Primeros auxilios: | Botiquín | En la propia obra |
| 1 Ducha |  | Centro de urgencias: |  |  |
| 1 Retretes |  | Centro hospitalario: |  |  |

RIESGOS LABORALES

RIESGOS AJENOS A LA EJECUCION DE LA OBRA

Precauciones para evitar daños a terceros (extremar estos cuidados en: el vaciado y la ejecución de la estructura)

Se procederá a la colocación de las señales de circulación pertinentes, advirtiendo de la salida de camiones y la prohibición de estacionamiento en las proximidades de la obra

Se colocará en lugar bién visible, en el acceso, la señalización vertical de seguridad, advirtiendo de sus peligros

Movimiento de tierras

Descripción de los trabajos

Trabajo Mecánico: Palas cargadoras y retroexcavadoras (Pozos y zapatas)

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Caída de personas | Casco homologado y certificado | Señalización de peligro |
| Atrapamiento o aplastamiento | Mono de trabajo | Delimitar el solar con vallas de protección |
| Atropellos, colisiones y vuelcos | Calzado homologado según trabajo |  |
| Fallo de la maquinaria | Guantes apropiados |  |
| Electrocuciones |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Suspender los trabajos en condiciones climatológicas desfavorables |  |  |
| Localizar los sistemas de distribución subterráneos |  |  |
| Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas |  |  |
| Vallado y saneo de bordes, con protección lateral |  |  |
| No permanecer en el radio de acción de cada máquina |  |  |
| Limpieza y orden en el trabajo |  |  |

| Riesgos que no pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Proyección de piedras | Protectores auditivos | Señalización de los pozos |
| Caídas | Gafas antipolvo, antipartículas |  |
| Ruidos | Mascarilla filtrante |  |
| Generar polvo o excesivos gases tóxicos |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| No acopiar junto a borde de excavación |  |  |
| Comprobar niveles y bloqueo de seguridad en la máquina |  |  |
| No se trabajará bajo otro trabajo ni planos de fuerte pendiente |  |  |
| Prohibido el personal en área de trabajo de máquinas |  |  |

Normativa específica

Art. 273-276 de la O.T.C.V.C. Trabajos explosivos

Art. 246-253 de la O.T.C.V.C. Trabajos de excavación

N.T.E.- E.H.Z. de Zanjas

Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. Trabajos en pozos y zanjas

N.T.E.- C.C.T. de Taludes

N.T.E.- A.D.E. de Explanaciones

N.T.E.- A.D.V. de Vaciados

N.T.E.- A.D.Z. de Pozos y Zanjas

Cimentación

Descripción de los trabajos

Superficiales: Hormigonado

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Caída de material | Mono de trabajo |  |
| Caída de operarios | Calzado homologado según trabajo |  |
| Heridas punzantes, cortes, golpes, ... | Casco homologado y certificado |  |
| Riesgos por contacto con hormigón | Guantes apropiados |  |
| Atrapamiento o aplastamiento |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| No permanecer en el radio de acción de cada máquina |  |  |
| Tapar y cercar la excavación si se interrumpe el proceso constructivo |  |  |
| Riguroso control de mantenimiento mecánico de máquinas |  |  |
| Personal cualificado y responsable para cada trabajo |  |  |
| Limpieza y orden en el trabajo |  |  |
| Medios auxiliares adecuado al sistema |  |  |
| Señalización de salida a vía pública de vehículos |  |  |

| Riesgos que no pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Resbalón producido por lodos | Botas homologadas según trabajo |  |
| Derrame del hormigón | Casco homologado con barbuquejo |  |
|  | Guantes apropiados |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Limpieza de bordes |  |  |
| Evitar sobrecargas no previstas |  |  |
| No permanecer en el radio de acción de cada máquina |  |  |

Normativa específica

Art. 254-265 de la O.T.C.V.C. O.M. 28/08/70. Pozos y zanjas

N.T.E.-C.C.P. de Pantallas

N.T.E.-C.E.G. de Estudios Geotécnicos

N.T.E.- C.C.M. de Muros

Instalaciones

Descripción de los trabajos

Electricidad y alumbrado

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Golpes o corte con material | Casco homologado y certificado | Delimitar la zona de trabajo |
| Heridas punzantes, cortes, golpes, ... | Mono de trabajo | Plataforma de trabajo metálica con barandilla |
| Caídas al mismo nivel | Calzado antideslizante | Cajas de interruptores con señal de peligro |
| Caída de objetos a distinto nivel | Gafas protectoras de seguridad | Medios auxiliares adecuados según trabajo |
| Electrocuciones | Guantes apropiados |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Empalmes normalizados, estancos en cajas y elevados |  |  |
| Trabajos de B.T. correctamente señalizados y vigilados |  |  |
| Limpieza y orden en el trabajo |  |  |
| Máquinas portátiles con doble aislamiento y T.T. |  |  |
| Realizar las conexiones sin tensión |  |  |
| Realizar la supresión y la reposición de la tensión sólo con trabajadores autorizados |  |  |
| Realizar la supresión y la reposición de la tensión conforme a lo indicado en el Anexo II del RD 614/2001 |  |  |
| Pruebas de tensión después del acabado de instalación |  |  |
| Revisar herramientas manuales para evitar golpes |  |  |

| Riesgos que no pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Cortes y golpes | Casco homologado y certificado | Banquetas y plataformas aislantes |
| Caídas | Calzado antideslizante | Útiles aislantes o aislados |
| Proyección de partículas | Gafas protectoras de seguridad |  |
| Electrocución en trabajos en tensión |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Limpieza y orden en el trabajo |  |  |
| Revisar herramientas manuales para evitar golpes |  |  |
| Zona de trabajo señalizado |  |  |
| Zona de trabajo delimitado |  |  |
| Realizar trabajos en tensión sólo con personal cualificado |  |  |
| El personal que realice trabajos en tensión no llevará objetos conductores |  |  |
| Los trabajos en tensión al aire libre o conectadas a líneas aéreas se suspenderán en caso de tormenta o climatología adversa |  |  |

Normativa específica

R.B.T. (Interruptores)

RD 614/2001

Medios Auxiliares

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| No existen riesgos evitados |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Andamios de servicio en general: |  |  |
| Andamios metálicos sobre ruedas: |  |  |
| Plataforma de soldador en altura: |  |  |
| Andamios metálicos tubulares: |  |  |
| Andamios colgados móviles: |  |  |
| Andamios de borriquetas o caballetes: |  |  |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

Normativa específica

U.N.E. 76-502-90

O.T.C.V. O.M. 28-08-70 (art. 196-245)

Medios Auxiliares

Escalera de mano

Señalizaciones

Cables, ganchos y cadenas

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Caída de personas | Casco homologado y certificado | Señalización de zona de influencia durante su montaje y desmontaje |
| Caída de material | Mono de trabajo |  |
| Golpes durante montaje o transporte | Calzado homologado según trabajo |  |
| Sobreesfuerzos | Guantes apropiados |  |
| Rotura por sobrecarga | Los operarios no padecerán trastornos orgánicos que puedan provocar accidentes |  |
| Atrapamiento o aplastamiento |  |  |
| Roturas por mal estado |  |  |
| Deslizamiento por apoyo deficiente |  |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Escalera de mano: |  |  |
| Estarán apartados de elementos móviles que puedan derribarlas |  |  |
| No estarán en zonas de paso |  |  |
| Los largueros serán de una pieza con peldaños ensamblados |  |  |
| No se efectuarán trabajos que necesiten utilizar las dos manos |  |  |
| Visera de protección: |  |  |
| Escaleras fijas: |  |  |
| Puntales: |  |  |
| Silos de cemento: |  |  |

Riesgos que no pueden ser evitados

En general todos los riesgos de los medios auxiliares pueden ser evitados

Normativa específica

R.D. 486/97 (Anexo I art. 7.8, 9)

R.D. 1513/91 de 11-10-91 (Cables, ganchos y cadenas)

R.D. 485/97 (Disposiciones mínimas de señalización de S. y S.)

Movimiento de tierras y transporte

Maquinaria

Retroexcavadora

| Riesgos que pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Choque con elemento fijo de la obra | Casco homologado y certificado | Las propias de la fase de Movimiento de tierras |
| Atropello y aprisionamiento de operarios | Mono de trabajo |  |
| Caída de material desde la cuchara | Calzado homologado según trabajo |  |
| Desplome de árboles sobre la máquina | Calzado limpio de barro adherido |  |
| Caídas al subir o bajar de la máquina | Asiento anatómico |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Las maniobras se harán sin brusquedad y auxiliadas por personal |  |  |
| Empleo de la máquina por personal autorizado y cualificado |  |  |
| Durante las paradas se señalizará su entorno con señales de peligro |  |  |
| Al finalizar el trabajo se desconectará la batería, se bajará la cuchara al suelo y se quitará la llave de contacto |  |  |
| Conservación periódica de los elementos de las máquinas |  |  |
| Mantenimiento y manipulación según manual de la máquina y normativa |  |  |
| Prohibido la permanencia de personas en zona de trabajo de máquinas |  |  |
| Se prohíbe el uso de estas máquinas en las cercanías de líneas eléctricas |  |  |
| Las retroexcavadoras circularán con la cuchara plegada |  |  |
| Freno de mano al bajar carga (camión basculante) |  |  |

| Riesgos que no pueden ser evitados |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Medidas técnicas de protección |  |
| Riesgos | Protecciones personales | Protecciones colectivas |
| Ruido propio y de conjunto | Gafas anti-polvo en tiempo seco | Las mismas que en la fase de Movimiento de tierras |
| Polvo ambiental | Protecciones acústicas |  |
| Normas básicas de seguridad |  |  |
| Se prohibe el transporte de personas en la máquina |  |  |
| La velocidad estará en consonancia con la carga y condiciones de la obra, sin sobrepasar los 20 km/h |  |  |

Normativa específica

Las mismas que para la fase de Movimiento de tierras

O.T.C.V. O.M. de 28-8-70 (art. 277-291)

| GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ley de Prevención de Riesgos Laborales | Ley 31/95 | 08/11/95 | J.Estado | 10/11/95 |
| Reglamento de los Servicios de Prevención | R.D. 39/97 | 17/01/97 | M.Trab | 31/01/97 |
| Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de construcción.(transposición Directiva 92/57/CEE) | R.D. 1627/97 | 24/10/97 | Varios | 25/10/97 |
| Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud | R.D. 485/97 | 14/04/97 | M.Trab. | 23/04/97 |
| Modelo de libro de incidencias. Corrección de errores. | Orden | 20/09/86 | M.Trab. | 13/10/86 31/10/86 |
| Modelo de notificación de accidentes de trabajo | Orden | 16/12/87 |  | 29/12/87 |
| Reglamento Seguridad e Higiene en el Trabajo de la Construcción Modificación Complementario | Orden Orden Orden | 20/05/52 19/12/53 02/09/66 | M.Trab. M.Trab. M.Trab. | 15/06/52 22/12/53 01/10/66 |
| Cuadro de enfermedades profesionales | R.D. 1995/78 |  |  | 25/08/78 |
| Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Corrección de errores. (derogados Títulos I y III. Título II:cap: I a V, VII, XIII) | Orden | 09/03/71 | M.Trab. | 16/03/71 06/04/71 |
| Ordenanza trabajo industrias construcción, vidrio y cerámica | Orden | 28/08/70 | M.Trab. |  |
| Anterior no derogada. Corrección de errores. Modificación (no derogada), Orden 28/08/70 Interpretación de varios artículos. Interpretación de varios artículos. | Orden Orden Orden Resolución | 28/08/70 27/07/73 21/11/70 24/11/70 | M.Trab. M.Trab. M.Trab. DGT | 05-09/09/70 17/10/70 28/11/70 05/12/70 |
| Señalización y otras medidas en obras fijas en vías fuera de poblaciones | Orden | 31/08/87 | M.Trab. |  |
| Protección de riesgos derivados de exposición a ruidos | R.D. 1316/89 | 27/10/89 |  | 02/11/89 |
| Disposiciones mín. seg. y salud sobre manipulación manual de cargas (Directiva 90/269/CEE) | R.D. 487/97 | 23/04/97 | M.trab. | 23/04/97 |
| Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo (Directiva 89/654/CEE) | R.D. 486/97 | 14/04/97 | M.Trab. | 14/04/97 |
| Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Corrección de errores. | Orden | 31/10/84 | M.Trab. | 07/11/84 22/11/84 |
| Normas complementarias | Orden | 07/01/87 | M.Trab. | 15/01/87 |
| Modelo libro de registro | Orden | 22/12/87 | M.trab. | 29/12/87 |
| Estatuto de los trabajadores | Ley 8/80 | 01/03/80 | M.trab. | //80 |
| Regulación de la jornada laboral | R.D. 2001/83 | 28/07/83 |  | 03/08/83 |
| Formación de comités de seguridad | D. 423/71 | 11/03/71 | M.Trab. | 16/03/71 |
| EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL (EPI) |  |  |  |  |
| Condiciones comerc. y libre circulación de EPI (Directiva 89/686/CEE) Modificación:Marcado “CE” de conformidad y año de colocación. Modificación R.D. 159/95 | R.D. 1407/92 R.D. 159/95 Orden | 20/11/92 03/02/95 20/03/97 | M.R.Cor. | 28/12/92 08/03/95 06/03/97 |
| Disp.min. de seg. y salud de equipos de protección individual.(transposición Directiva 89/656/CEE) | R.D. 773/97 | 30/05/97 | M.Presid. | 12/06/97 |
| EPI contra caída de altura. Disp. de descenso | UNEEN341 | 22/05/97 | AENOR | 23/06/97 |
| Requisitos y métodos de ensayo:calzado seguridad/protección/trabajo | UNEEN344/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97 |
| Especificaciones calzado seguridad uso profesional | UNEEN345/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97 |
| Especificaciones calzado protección uso profesional | UNEEN346/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97 |
| Especificaciones calzado trabajo uso profesional | UNEEN347/A1 | 20/10/97 | AENOR | 07/11/97 |
| INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA |  |  |  |  |
| Disp.min. de seg.y salud para utilización de los equipos de trabajo(transposición Directiva 89/656/CEE) | R.D. 1215/97 | 18/07/97 | M.Trab. | 18/07/97 |
| MIE-BT-028 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión | Orden | 31/10/73 | MI | 27-31/12/73 |
| ITC MIE-AEM 3 Carretillas automotoras de manutención | Orden | 26/05/89 | MIE | 09/06/89 |
| Reglamento de aparatos elevadores para obras. Corrección de errores. Modificación. Modificación. | Orden Orden Orden | 23/05/77 07/03/81 16/11/81 | MI MIE | 14/06/77 18/07/77 14/03/81 |
| Reglamento Seguridad en las Máquinas. Corrección de errores. Modificación. Modificaciones en la ITC MSG-SM-1 Modificación (Adaptación a directivas de la CEE) Regulación potencia acústica de maquinarias.(Directiva 84/532/CEE). Ampliación y nuevas especificaciones. | R.D. 1495/86 R.D. 590/89 Orden R.D. 830/91 R.D. 245/89 R.D. 71/92 | 23/05/86 19/05/89 08/04/91 24/05/91 27/02/89 31/01/92 | P.Gob. M.R.Cor. M.R.Cor. M.R.Cor. MIE MIE | 21/07/86 04/10/86 19/05/89 11/04/91 31/05/91 11/03/89 06/02/92 |
| Requisitos de seguridad y salud en máquinas (Directiva 89/392/CEE) | R.D.1435/92 | 27/11/92 | M.R.Cor. | 11/12/92 |
| ITC-MIE-AEM2. Grúas-Torre desmontables para obra. Corrección de errores, Orden 28/06/88 | Orden | 28/06/88 | MIE | 07/07/88 05/10/88 |

En Carmona, enero de 2009

Fdo. Miguel Angel García Buza

Ingeniero Técnico Industrial

Ayuntamiento de Carmona / LIMANCAR S.L.U